- 附表1

矿产资源开发利用水平调查评估指标体系和评估方法（矿山）

| 指标名称 | 计算方法 | 指标含义 |
| --- | --- | --- |
| 开采水平 | SK = 60 + (Kt - Ktmin) / (Ktmax – Ktmin)×40 | Kt：开采回采率提高值，指某矿山实际开采回采率与所属矿种在行业标准中一般指标的差值； Ktmax：参与评估的所有矿山Kt中的最大值； Ktmin：参与评估的所有矿山Kt中的最小值。 |
| 选矿水平 | Sε = 60 + (εt - εtmin) / (εtmax - εtmin)×40 | εt：选矿回收率提高值，指某矿山实际选矿回收率与所属矿种在行业标准中一般指标的差值； εtmax：参与评估的所有矿山εt中的最大值； εtmin：参与评估的所有矿山εt中的最小值。 |
| 共伴生矿产综合利用水平 | ST = 60 + (Tt - Ttmin) / (Ttmax - Ttmin)×40 | Tt：共伴生矿产综合利用率提高值，指某矿山实际共伴生矿产综合利用率与所属矿种在行业标准中一般指标的差值； Ttmax：参与评估的所有矿山Tt中的最大值； Ttmin：参与评估的所有矿山Tt中的最小值。 |
| 特征指标 | L=L1+L2+L3+L4+... | L：特征指标。能够辅助反映矿产资源开发利用水平的指标，如研发、应用、推广先进适用技术（L1），绿色矿山创建（L2），利用低品位难选冶资源（L3），尾矿、废石、煤层气、矿井水等资源综合利用（L4）等情况，可通过设置特征指标反映，特征指标总分为100分。 |
| 矿山开发利用水平 | P = SK×0.3+Sε×0.3+ST×0.2+L×0.2 | P：代表某矿山在本次参与评估矿山中的开发利用水平，四项指标总分100分。原则上，开采水平、选矿水平、共伴生矿产综合利用水平三项指标权重按0.3、0.3、0.2分配；若缺少某项指标，该项指标的权重按比例分配给其他指标。特征指标权重固定为0.2。 |

注：1.数据来源：全国矿业权人勘查开采信息管理系统。

2.多个矿山共用一套选矿系统的，可以按照对应的矿山分别填报相应数据。

3.特征指标：研发、应用、推广先进适用技术（入选自然资源部最新版《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录》）情况，绿色矿山创建情况，低品位难选冶资源利用情况，尾矿、废石、煤层气、矿井水等其他资源综合利用等情况，特征指标总分100分，各分项分值由省级自然资源主管部门确定。

- 附表2

矿产资源开发利用水平调查评估指标体系和评估方法（地区）

| 指标名称 | 计算方法 | 指标含义 |
| --- | --- | --- |
| 开采水平 | SK = 60 + (K’t - K’tmin) / (K’tmax - K’tmin)×40 | K’t：开采回采率平均提高值，指某地区内所有评估矿山开采回采率提高值的算术平均值； K’tmax：参与评估的所有地区K’t中的最大值； K’tmin：参与评估的所有地区K’t中的最小值。 |
| 选矿水平 | Sε = 60 + (ε’t - ε’tmin) / (ε’tmax - ε’tmin)×40 | ε’t：选矿回收率平均提高值，指某地区内所有评估矿山选矿回收率提高值的算术平均值； ε’tmax：参与评估的所有地区ε’t中的最大值； ε’tmin：参与评估的所有地区ε’t中的最小值。 |
| 共伴生矿产综合利用水平 | ST = 60 + (T’t - T’tmin) / (T’tmax - T’tmin)×40 | T’t：共伴生综合利用率平均提高值，指某地区内所有评估矿山的共伴生矿产综合利用率提高值的算术平均值； T’tmax：参与评估的所有地区T’t中的最大值； T’tmin：参与评估的所有地区T’t中的最小值。 |
| 特征指标 | L=L1+L2+L3+L4+... | L：特征指标。能够辅助反映矿产资源开发利用水平的指标，如研发、应用、推广先进适用技术（L1），绿色矿山创建（L2），利用低品位难选冶资源（L3），尾矿、废石、煤层气、矿井水等资源综合利用（L4）等情况，可通过设置特征指标反映，特征指标总分为100分。 |
| 地区矿产资源开发利用水平 | P=SK×0.3+Sε×0.3+ST×0.2+L×0.2 | P：代表某地区在本次参与评估地区中的开发利用水平，四项指标总分100分。原则上，开采水平、选矿水平、共伴生矿产综合利用水平三项指标权重按0.3、0.3、0.2分配；若缺少某项指标，该项指标的权重按比例分配给其他指标。特征指标权重固定为0.2。 |

注：1.数据来源：全国矿业权人勘查开采信息管理系统。

2.该方法适用于部对各省（区、市）、省（区、市）对各县（市、区）矿产资源开发利用水平的评估，要保持评估对象为同一行政级别。

3.特征指标：研发、应用、推广先进适用技术（入选自然资源部最新版《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录》）情况，绿色矿山创建情况，低品位难选冶资源利用情况，尾矿、废石、煤层气、矿井水等其他资源综合利用等情况，特征指标总分100分。各省（区、市）评估涉及的各分项分值由部确定，各县（市、区）评估涉及的各分项分值由省级自然资源主管部门确定。